Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»

Учебная дисциплина

«Гигиенические основы физического воспитания»

Практическое задание

Тема: «Валеологическая оценка  спортивного зала».

Преподаватель Моисеева Т.Н.

Орлов, 2019

Цель: овладеть методами оценки размеров, освещенности, воздушно-теплового режима, цветовой гамма и оборудования спортивного зала.

Оборудование: сантиметровая лента или рулетка, термометр, психрометр, компас.

Ход работы:

- Оценка размеров спортивного зала.

- Измерить длину , ширину, высоту спортивного зала, вычислить площадь (Sk), объем. Выяснить количество учеников, которое  может одновременно заниматься в спортивном зале в течение одного часа. Пропускная способность равняется – объем зал  разделить на 90 куб.м

- Оценить полученные данные, учитывая, что площадь спортивного зала должны быть не менее  162 кв.м. длина – не менее18 м,  ширина –  не менее9 м, высота – не менее 6м, минимальная площадь на одного ученика должна составлять 4 кв.м..

- Занеси данные в таблицу.

- Оценка естественного освещения.

- Измерить площадь остекленной поверхности окон (So).

- Рассчитать световой коэффициент (СК) по формуле:

СК=So/Sk=_____________/___________________=_________

- Оценить результаты, учитывая, что он должен быть не менее 0,17- 0,18 (при  расположении окон с двух сторон) и 0,2 –0,22 ( при расположении окон с одной стороны).

- Оцените ориентацию окон спортивного зала по сторонам света, учитывая, что оптимальными считаются южная и юго-восточная стороны. Такая ориентация обеспечивает комфортные условия для светового и теплового климата . Отметьте чистоту стекол.

- Все данные занести в таблицу.

- Оценка искусственного освещения.

- Искусственное освещение спортивного зала должно быть достаточным по уровню, равномерным, без блескости, спектр искусственного освещения должен приближаться к дневному свету. Для ее определения суммарная мощность всех ламп (в ваттах) соотносится с площадью пола (в квадратных метрах). Норма освещенности при лампах накаливания – 48 Вт/м2, при люминисцентных лампах составляет 21-22Вт/м2.

- Вычислить удельную мощность освещения (Муд).Для ее определения суммарная мощность всех ламп (в ваттах) делится на  площадью пола (в квадратных метрах). Норма освещенности при лампах накаливания –42 - 48 Вт/м2, при люминисцентных лампах составляет  20-24 Вт/м2.:

Муд = (мощность одной лампы  *  кол-во ламп) / Sk=_______________  ___________/___________________=________________________________

- Оценить искусственную освещенность, данные занести в таблицу.

- Оценка воздушно-теплового режима.

- Измерить температуру  воздуха термометром ( в пяти точках и найти средний показатель):

Т=___________________________________

- Измерить влажность (В) воздуха психрометром:

В=___________________________________

- Оценить полученные результаты, учитывая, что в спортивном зале должен соблюдаться определенный воздушно-тепловой режим: температура воздуха в пределах 14-15оС при относительной влажности 30-65%

- Измерить площадь фрамуг или форточек (Sф).

- Вычислить коэффициент аэрации (КВ) ( площадь форточек или фрамуг деленная на площадь пола):

КВ=Sф/Sк=__________________/_________________=________

- Оцените полученные результаты, учитывая, что КВ должен быть не менее 0,02.

- Выяснить частоту и длительность проветривания.

- Данные занести в таблицу.

- Оценка цветовой гаммы спортивного зала.

- Определить окраску стен, пола. Оценить, насколько она гармонична.

- Сделать вывод о влиянии цветовой гаммы спортивного зала на работоспособность, зрение и настроение учеников.

- Данные занести в таблицу.

VI.Вспомогательные помещения: снарядная не менее 16 кв.м, раздевальные для мальчиков и девочек площадью по 10,5 кв.м каждая.

Т а б л и ц а.

Валеологическая оценка спортивного зала

______________________________________________________________

| Показатель | Норма | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Размеры спортивного зала |  |  |
| Длина зала |  |  |
| Ширина зала |  |  |
| Высота зала |  |  |
| Площадь зала |  |  |
| Площадь на одного ученика |  |  |
| Объем зала |  |  |
| Пропускная способность зала |  |  |
| Естественное освещение |  |  |
| Ориентация окон |  |  |
| СК |  |  |
| Искусственное освещение |  |  |
| Характер оснащения |  |  |
| Тип светильника |  |  |
| Удельная мощность |  |  |
| Воздушно-тепловой режим |  |  |
| Температура воздуха |  |  |
| Относительная влажность воздуха |  |  |
| КВ |  |  |
| Цветовая гамма |  |  |
| Окраска стен |  |  |
| Окраска пола |  |  |

VIII. Сделайте вывод о соответствии данного спортивного зала предъявляемым нормам, о выявлении всех проанализированных факторов на работоспособность и здоровье учеников.